佳木斯亿胜驰建筑材料有限公司建设项目环境影响评价报告表

一、项目概况：

（一）工程概况

建设单位：佳木斯市亿胜驰建筑材料有限公司

建设地点：黑龙江省佳木斯市郊区莲江口镇良种场村

建设性质：新建

建设内容：该项目为新建项目，位于佳木斯市郊区莲江口镇良种场村，租赁现有场地，占地38311m2。主体工程：建设3座生产厂房，总建筑面积1590m2，1#厂房设置6台搅拌机，2#厂房设置4台悬辊机，3#厂房设置3台制板机，建成后年产钢筋混凝土管3120吨、矩形槽8200吨、水泥板9600吨、检查井2000吨、化粪池520吨。储运工程：建设5座养护大棚，建筑面积2600m2；1座原料库房，建筑面积600m2；3处成品堆场，占地面积20000m2；3个50m3、2个70m3、3个80m3水泥罐；1座脱膜剂库房；1座一般工业固体废物贮存间，建筑面积100m2；1座危险废物贮存库，建筑面积10m2等。公用工程：供水现有地下水井供给；生活污水进入防渗化粪池处理，搅拌机清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产；冬季不生产，无需供暖。环保工程：水泥罐自带袋式除尘器，拌和粉尘采取布袋除尘器处理，焊接烟尘采取移动式焊烟净化器处理，建设1座20m3沉淀池，地下水分区防渗措施。

二、主要环境影响及污染防治措施：

（一）施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

（二）大气环境影响及保护措施。该项目运营期废气主要为原料装卸堆存粉尘、拌和粉尘、水泥罐存储粉尘、焊接烟尘等。

各种物料均通过密闭管道输送进入混凝土搅拌机，搅拌机上方分别设置集气罩，粉尘由集气罩收集后，经1台布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。采取以上措施确保颗粒物排放浓度符合《水泥工业污染物大气排放标准》（GB4915-2013）表1中的标准限值。该项目原料库房密闭，原辅料输送采取密闭措施，厂房地面全部硬化，设置水喷淋系统对厂房进行定期洒水抑尘，载货车辆进出均苫布覆盖；水泥罐粉尘经自带的布袋除尘器处理后通过罐顶排气口排放，焊接烟尘经1台移动式焊烟净化器吸收后无组织排放，采取以上措施确保颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。

（三）水环境影响及保护措施。该项目运营期产生的废水主要为生活污水和生产废水。生活污水排入防渗化粪池，定期清掏堆肥，废水不外排；搅拌机清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。

地下水污染防治采取“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将危险废物贮存库作为重点防渗区，其中危险废物贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求；将厂房、养护大棚、脱模剂库、沉淀池、一般工业固体废物贮存间等作为一般防渗区，满足等效黏土层防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能要求；厂区其他地区为简单防渗区，采取一般硬化地面。

（四）声环境保护措施。该项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，项目选用低噪声、振动小设备，搅拌机、悬辊机、风机等产噪设备采取加装减震垫和隔声罩等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准。

（五）固体废物污染防治措施。该项目运营期产生的固废应实施分类管理，及时清运，避免长期堆放。生活垃圾集中收集后由市政部门统一处理；搅拌工序、水泥罐除尘器收尘、沉淀池沉渣收集后回用于生产；焊接工序除尘器收尘收集后委托处理；金属边角料、不合格品、外加剂桶分别收集后外售综合利用；废布袋、脱模剂桶分别集中收集，厂家定期回收；废矿物油（HW08）和废废弃含油抹布、手套（HW49）属于危险废物暂存于危险废物贮存点，定期交有资质单位处置。该项目一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物处理及处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（六）环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。